福建中医药大学旗山校区教室课桌椅采购项目招标文件

一、福建中医药大学旗山校区教室课桌椅采购项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商参与报名。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学教室课桌椅采购

2、项目地点：福建中医药大学旗山校区

3、项目控制价：80000元

4、采购要求：见附件一（课桌椅采购清单及技术参数、样品要求）

5、交货时间：合同签订后15个日历日

6、质保期：5年

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含家具生产或销售业务。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

3、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

4、标书递交截止时间：2024年 8 月 5 日上午 10 时（北京时间）。

5、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2024年 8 月 5 日上午 10 时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

10、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：黄老师  李老师            电    话：  0591-22861181

五、投标报价说明

各投标人根据招标文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为80000元）

六、投标文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(投标人为法人的，不需要授权书）。

3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

6、投标人应根据产品样图、技术参数提供样品（见附件一）。

七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、

联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、评标办法：在样品符合招标文件要求基础上，最低价中标。若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价捌万元整作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

九、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

十、付款方式

待产品安装完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：教室课桌椅采购清单及技术参数、样品要求

附件二：报价单

附件三：承诺书

福建中医药大学后勤管理处

2024年 7月 29 日

附件一：

教室课桌椅采购清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 样图 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两人位课桌 |  | 1200*400*780mm | 90 | 张 |
| 2 | 课椅 |  | 423*400*780mm | 180 | 把 |

课桌（两人位）样图

产品名称：课桌（两人位） 规格：1200*400*780mm（规格允许偏离±2mm）

材质说明：

1、钢件：采用符合国家标准的冷轧钢管。全部钢管里外必需经去油去锈、酸洗、磷化、清洗以及烘干工艺处理，所有钢管需有漏水孔，漏水口出厂前需用胶枪封口处理。全部钢管都用液压一次抽芯弯成型，不能出现折皱和凹槽。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接处要求无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢管表面采用静电喷塑。

2、桌面：基材采用≥25厘E1级实木多层板，双面贴厚度采用≥0.6 mm胡桃色防火板。板材甲醛含量达到国家环保标准。桌面封边全部采用PP材料一体注塑成型不能单独分开，注塑单边厚度≥11mm，注塑边总高度≥29 mm。保证使用过程中不易被撕掉或脱落。桌四边角圆弧≥R15mm。有效防止学生碰伤。桌面采用二个单片桌面组合，每片桌面规格为600*400*25mm（±2mm），便于后期使用过程中，维修更换方便。

3、脚架：桌脚采用≥ 50×25mm椭圆钢管，厚度≥1.4mm。书包架U框和桌脚中间连接管采用≥40×20mm椭圆钢管，厚度≥1.2m，两侧边用≥φ4的实心铁线冲压成型焊两挂钩；网斗用≥φ8+6实心铁线组合，网斗高≥130mm，网斗两侧边带一个笔盒，笔盒规格≥170×45×18 mm,笔盒为一次拉伸冲压成型，无焊接折边，圆润光滑。笔盒需和网斗焊接在一起。

4、 脚套：要求采用PP工程塑料一体成型，表面有突起圆形浮点。前脚套规格≥220*38*61mm,前脚套中段环形套管式安装，塑制管套和脚架主管吻合紧密，不容易脱落。后脚套规格≥130*35*90mm,脚套使用铆钉固定，保证脚套在使用过程中不容易脱落，脚套颜色为黑色。

- 课椅样图

- 品名：课椅           规格：423*400*780mm（规格允许偏离±2mm）

材质说明：

1、钢件：采用符合国家标准的冷轧钢管。全部钢管里外必需经去油去锈、酸洗、磷化、清洗以及烘干工艺处理，所有钢管需有漏水孔，漏水口出厂前需用胶枪封口处理。全部钢管都用液压一次抽芯弯成型，不能出现折皱和凹槽。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接处要求无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢管表面采用静电喷塑。

2、椅架：椅脚和靠背管都采用≥40*20mm椭圆钢管，厚度≥1.4mm，座脚中间连接杆采用≥30*15mm椭圆钢管，厚度≥1.4mm。座框采用30*15mm椭圆钢管，厚度≥1.4mm。座板框前沿具有2个直径10mm定位孔，孔距≥112mm，座板框后面两边各焊直径≥8*30mm铁销钉，铁销钉采用穿透焊接，外露≥15mm。

3、座板：规格为≥383*404mm，要求采用PP塑料一次吹塑成型，表面要求有防滑工艺处理，造型符合人体工程学，坐感舒适。座板底部平均分部13个正六边形内凹槽，提高承重力。凹槽规格为≥28*13mm；座板框前沿下有≥30*15mm椭圆钢管支撑座板。座板框底部后沿增加一根钢管，钢管规格为≥25*12.5*1.2mm,钢管内嵌在座板中，跟座板底部平，不能突出座板，钢管必须和座板框支架固定在一起。座板后沿向下折边≥40mm,增加承重力。座板重量≥1030克，座板前沿下方有2个直径≥9mm，长度为≥4mm的实心塑料棒凸出，实心塑料棒需要和座板一体成型。座高为≥420mm。座板为灰色、蓝色和绿色。

4、背板：规格为423*235mm(±3mm)。要求采用PP塑料一次吹塑成型。靠背上沿宽度≥40mm,向内折≥20mm边，折边处光滑圆润，没有毛刺。表面要求有防滑工艺处理，背板上方具有仿手型拉手口，易于搬动。靠背下沿具有一个椭圆形凹槽，规格为72*30mm(±3mm)。便于安装号码牌。号码牌规格为70*28mm(±3mm)，为弧形设计，厚度≥3mm，号码牌内嵌在靠背凹槽中，号码牌不能突出座板。号码牌具有2个圆柱形销钉，销钉内插在靠背中，不能使用螺丝和胶水固定。便于后期更换号码牌。靠背采用弧形设计，符合人体工程学。靠背颜色为灰色、蓝色和绿色。

5、脚套：要求采用PP工程塑料一体成型，前脚套规格为150*40*54mm,表面有突起圆形浮点。脚套底部需带内置调节螺帽,调节螺帽宽度不能超过脚套宽度。后脚套规格为120*30*80mm,脚套使用铆钉固定，保证脚套在使用过程中不容易脱落，

6、座板框和座板连接方式：U型座板框需要内嵌在座板底部，吻合紧密，不能有缝隙。U型座板框上的铁销和座板上的突出实心棒要孔位吻合，相互内置在一起，吻合紧密，不能出现松动。座板框和座板不能使用螺丝固定。

样品要求：

两人位课桌椅一套，课桌、课椅的检测报告，检测依据是QB/T4071-2021，检测报告和样品一起送达。

评标要求：未提供样品，或者样品未满足技术参数要求的为无实质性响应投标要求，做无效标处理。

附件二：

报 价 单

金额单位：元

| 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两人位课桌椅 （包括1张两人桌、2把椅子） | 套 | 90 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

年   月   日

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学

我司愿意以总价             元，承接贵单位“福建中医药大学教室课桌椅采购”项目，报价包含运输、安装、税收等所有费用，质保期5年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。

承诺人：              （公章）

年   月   日