福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 远程示教及录播系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

本项目包含旗山校区的指定教室、报告厅的录播系统，及用于远程示教的视频会议系统等。以下所有软硬件须提供三年质保，由中标方负责安装调试。安装涉及的其他辅材、工具、设备等由中标方负责。

一、旗山厅（500人报告厅）：

1、能借助IP网络和远端实现点对点及多方视频会议功能，借助视频会议即可完成各种业务培训交流、文件精神的学习。

2、会议系统智能化横幅功能，保证整个会议主题的鲜明，进行红色横幅标语，保障会议的数量成功召开。

3、允许在视频会议进行中任意选择和更改分屏显示模式，分屏中每个窗口的图像可以是指定的，也可以是自动语音激励切换，并且高清分屏时不降低MCU的会议接入点容量。

4、智能显示各个会场的中文会场名，进行会场位置显示。

5、视频会议不仅能相互交互本地和远端的音视频图像，还能通过数据线缆或者IP网络实时将电脑桌面共享给远端，包括桌面显示画面和声音。

6、除了传统会议室终端接入外，还能实现手机或平板电脑移动端通过手机数据网络接入进行互动。

7、配置高清视频会议终端  1台  参数如下：

7.1.  符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准;

7.2.  采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装;

7.3  终端采用为嵌入式操作系统；

7.4  64Kbps—6Mbps之间动态可调，具备1个10M/100M/1000M IP网络接口;

7.5  提供三路高清视频输入输出接口，其中一路为3G-SDI视频输入接口；

7.6  ≥3组音频输入，可接入数字麦克风或线性电平，支持立体声；≥2路音频输出，可接调音台或数字媒体矩阵等音频设备，支持立体声;

7.7  标配一个同一品牌摄像头，支持1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出， 12倍光学变焦倍数，水平视角达到85°；

7.8  视频编解码算法，应符合ITU H.261、H.263、H.264、H.264High profile、H.264 SVC，图像格式应支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720p、1080p30、1080P60等格式;

7.9  终端应支持单屏双显、双屏双显和三屏三显功能，三屏显示能同时显示近端、远端、内容图像;

7.10 与MCU配合可以实现22Khz或以上音频编解码;

7.11  支持使用PC插件通过IP无线网络连接方式发送双流（不使用视频线缆连接PC与终端主机），且能够设定密码，以满足不同会议室的现场布线需求和系统安全；

7.12  支持通过鼠标、手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注，在点对点或多点会议中支持双流内容交互式标注，并支持对标注后的内容进行保存，须提供实现该功能的全部配件；

7.13. 支持通过IP网络进行远程软件升级，或通过USB接口实现本地升级对设备的管理和恢复;

7.14. 具备和MCU一致的抗丢包能力，IP网络丢包在20%以内，对会议音视频没有影响，IP网络丢包在70%以内，对会议音频没有影响;

二、屏山厅（200人报告厅）：

1、能借助IP网络和远端实现点对点及多方视频会议功能，借助视频会议即可完成各种业务培训交流、文件精神的学习。

2、会议系统智能化横幅功能，保证整个会议主题的鲜明，进行红色横幅标语，保障会议的数量成功召开。

3、允许在视频会议进行中任意选择和更改分屏显示模式，分屏中每个窗口的图像可以是指定的，也可以是自动语音激励切换，并且高清分屏时不降低MCU的会议接入点容量。

4、智能显示各个会场的中文会场名，进行会场位置显示。

5、视频会议不仅能相互交互本地和远端的音视频图像，还能通过数据线缆或者IP网络实时将电脑桌面共享给远端，包括桌面显示画面和声音。

6、除了传统会议室终端接入外，还能实现手机或平板电脑移动端通过手机数据网络接入进行互动。

7、学术报告、讲座的高清录播。

配置以下设备：

8、高清视频会议终端  1台  参数如下：

8.1.  符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准;

8.2.  采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装;

8.3  终端采用为嵌入式操作系统；

8.4  64Kbps—6Mbps之间动态可调，具备1个10M/100M/1000M IP网络接口;

8.5  提供三路高清视频输入输出接口，其中一路为3G-SDI视频输入接口；

8.6  ≥3组音频输入，可接入数字麦克风或线性电平，支持立体声；≥2路音频输出，可接调音台或数字媒体矩阵等音频设备，支持立体声;

8.7  标配一个同一品牌摄像头，支持1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出， 12倍光学变焦倍数，水平视角达到85°；

8.8  视频编解码算法，应符合ITU H.261、H.263、H.264、H.264High profile、H.264 SVC，图像格式应支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720p、1080p30、1080P60等格式;

8.9  终端应支持单屏双显、双屏双显和三屏三显功能，三屏显示能同时显示近端、远端、内容图像;

8.10 与MCU配合可以实现22Khz或以上音频编解码;

8.11  支持使用PC插件通过IP无线网络连接方式发送双流（不使用视频线缆连接PC与终端主机），且能够设定密码，以满足不同会议室的现场布线需求和系统安全；

8.12  支持通过鼠标、手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注，在点对点或多点会议中支持双流内容交互式标注，并支持对标注后的内容进行保存，须提供实现该功能的全部配件；

8.13. 支持通过IP网络进行远程软件升级，或通过USB接口实现本地升级对设备的管理和恢复;

8.14. 具备和MCU一致的抗丢包能力，IP网络丢包在20%以内，对会议音视频没有影响，IP网络丢包在70%以内，对会议音频没有影响;

9、高清特写摄像机  3台  参数如下：

9.1、一体化摄像机， 机芯与摄像机同一品牌；

9.2、图像传感器: 1/2.8-type Exmor CMOS；

9.3 HD: 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50,720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25；

9.4、30倍光学变焦，12倍数字变焦；

9.5、提供宽动态和超级降噪性能；

9.6、预置位：16个；

10、摄像机控制键盘  1台  参数如下：

10.1摄像机控制协议：VISCA，可以支持控制BRC、SRG、EVI系列的云台摄像机，可有效控制≥7台摄像机;遥控单元可实现对菊花链连接上≥7台摄像机进行遥控操作，并且仅需1个人便可管理多台摄像机系统;具有多种摄像机预设，可以在菜单里对摄像机的各种设置进行调整。BRC摄像机均具有16种预设，可以对云台位置及其他多种摄像机设置进行预设;

10.2三维摇杆，支持所有摄像机设置，至少包括遥摄/倾斜/缩放功能和六种预设模式;

11、多路视音频切换录制系统  1台  参数如下：

11.1系统配置：Intel 酷睿 i7 六核 主频3.5GHZ，16G DDR4 SDRAM，2G 显存专业显卡，SSD 240G 系统硬盘，SATA 2T数据硬盘1块，SATA 2TB 企业级5块 （3块做RAID5，2块做RAID1）录制硬盘，DVD刻录机，1000M RJ45网口 1个，600W电源，24寸高分辨液晶显示器 2个，Windows7 64位操作系统，VisStudio多路切换系统软件，4U工作站机箱，USB键盘、鼠标；

11.2输入/输出：支持8路输入，其中4路SDI/HD-SDI/3G-SDI输入、1路网络（IPVGA）输入、2路本地Media文件、1路虚拟场景输入；支持1路HD/SD SDI 和1路HDMI、1路YUV分量、1路（复合、S-Video，支持硬件下变换，在高清输出的同时可输出标清信号）输出；

11.3视频输入：4路HD/SD SDI（内嵌音频，8ch）、1路全接口（SDI/HDMI/分量）、1路IP网络输入（远程IP VGA用于通过网络接入电脑桌面/PPT）；

11.4本地输入：2路Media文件输入，用于播放本地视音频和图片素材，支持绝大部分常用视音频和图片文件；支持单文件播放和列表播放，支持入/出点、单文件、列表多种循环播放方式，支持播放进度调整和本地文件触发播放；

11.5音频输入：1路AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、1路平衡模拟音频（4ch）、5路SDI（内嵌8ch）、1路HDMI（内嵌2ch）；

视频输出：1路HD/SD SDI （内嵌音频，8ch）、1路HDMI、1路YUV分量、1路（复合、S-Video，支持硬件下变换，在高清输出的同时可输出标清信号）；

11.6支持4路实时视音频信号、2路本地视频切换及2路本地字幕、1路Script FX特效合成、1路时钟及2路台标或LOGO字幕实时叠加；支持4路输入、1路输出信号同时文件录制；

11.7提供切换宏录制功能，可预先录制各种切换操作，并随时调用实现自动切换或组合切换；

11.8输入和输出信号录制文件支持Grass Valley HQX AVI，输出信号可同时录制为最终输出文件和无字幕版输出文件；

11.9支持百种二三维转场及全部动画转场特效，并支持转场音效叠加；

11.10本地视音频文件解码支持 Grass Valley HQ/HQX AVI，Avid DNxHD MXF，MPG，Matrox MPEG-2 I Frame AVI，QuickTime MOV，WAV，MP3，WMV等；

11.11兼容雷特字幕-小篆字幕文件（VtLayout）、动画文件（VxMovie），兼容VisCG字幕文件；

11.12字幕支持暂停点功能，字幕播出的过程中可人为控制字幕播出节奏；支持天气预报、股票等模板，支持数据实时更新；

PVW录制功能，为体育赛事直播辅助导演提供了便利工具，切换的过程中生成与Edius交互的XML文件，录制完成的文件在Edius中打开，根据切点自动形成故事板，便于二次修改；

11.13提供30套虚拟场景和40套多视窗场景；

11.14 2路基于GPU的实时色键处理，抠像可选择多个色域，各色域间是叠加关系，并可进行区域抠像处理，

11.15可将单声道音频，复制成双声道，提高播出安全；

11.16具有分段录制功能，并可限制剩余存储空间，保证录制过程的安全；

11.17网络输入IPVGA采集电脑桌面，最高支持1080p，可根据网络带宽自动调整帧率，支持60帧，图像延时≤200毫秒，画质清晰细腻；

11.18每个虚拟场景支持4种机位模式，各机位模式间可轻松实现基于关键帧的动画转场；

11.19 1路时钟（表盘时钟或文字时钟）及2路LOGO字幕叠加（32bit动画LOGO或图片LOGO），任意在线更改时钟、LOGO内容及播出位置、大小，并配有多达10个预设键；

11.20支持2路下游键远程字幕，轻松实现多层字幕的远程独立拍键叠加播出，含视频切换控制台一套；

12、设备机柜  1台  参数如下：

15U，550mm（宽）x600mm（深）x750mm（高）；

三、五行楼三楼实训室：

    - 具备教室里教师特写、讲台全景、学生全景、教学ppt的自动跟踪与切换功能，可以通过网络远程控制，实现教育场景的远程观摩通过视频资源平台，实现教育视频资源的直播、点播发布；

    - 大容量直播和点播。系统配合媒体中心软件平台，单个可支撑500点并发用户的直播和点播需求，通过对服务器部署负载均衡、分布式等技术可提供更大容量的直播或点播服务，满足更大容量并发用户的直播、点播需求。

    - 具备教学场景以及教学内容（老师特写、讲台全景、学生全景、教学ppt）四画面智能切换单路输出，并可通过软件升级实现双路智能切换视频输出，从而实现互动教学场景的应用要求。

    - 系统支持电影模式和资源模式同时录制

      - 电影模式支持高清和标清同时录制和直播，满足不同带宽下以及不同应用的需求。

      - 资源模式支持本地每路视频单独生成且带音源输出视频文件，无需其他设备和软件，方便后期非线编辑。

    - 系统集成的多媒体导播控制平台软件支持自动导播、半自动导播和手动导播3种方式，满足不同场景下的导播需求。针对公开课和观摩课可采用屏蔽学生区域跟踪模式导播。学生、老师交互时可采用单画面切换或双画面合成模式导播。

    - 智能切换和智能跟踪。系统支持在部署时，采用智能切换方案：当老师或学生移动到不同的区域，智能切换到对应的图像;如果老师跟踪摄像机和学生跟踪摄像机为云台摄像机，采用智能跟踪方案：当老师或学生移动时，控制对应的云台摄像机移动和变焦对老师或学生进行跟踪拍摄。

    - 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，平台要求最少支持10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人特写位。

    - 系统支持的图像检测技术可通过索引帧迅速、准确的对文件进行定位，满足用户快速搜索和点播的需求。

    - 支持扩展微信直播。支持后期利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能

    - 电影模式下支持显示单画面、2画面、3画面、4画面、6画面

    - 具备6机位以及1路电脑信号的手动切换与预览。根据上课模式最终切换画面可通过录播平台实现实时直播与后期点播。

配置以下设备：

12、高清特写摄像机  1台  参数如下：

12.1、一体化摄像机,机芯与摄像机同一品牌；

12.2、图像传感器: 1/2.8-type Exmor CMOS；

12.3、HD: 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50,720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25；

12.4、30倍光学变焦，12倍数字变焦；

12.5、提供宽动态和超级降噪性能；

12.6、预置位：16个；

13、高清全景摄像机  5台  参数如下：

13.1、一体化摄像机，机芯与摄像机整机同一品牌；

13.2、图像传感器: 1/2.8英寸单片 EXMOR CMOS；

13.3、提供宽动态功能；

13.4、HD: 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25；

13.5、12倍光学变焦，12倍数字变焦；

13.6、预置位：16个；

13.7、视频输出：HD-SDI；

14、跟踪录播主机  1台  参数如下：

14.1、基于采用嵌入式硬件和软件设计，非pc机插卡设计，具有较高的稳定性和可靠性；

14.2、视频输入4路3G-SDI、2路DVI； 1路HD-base高清无损输出接口、2路HDMI高清实时输出接口， 1路VGA环出接口、2个1000Base-T千兆网口；支持4路RS-232控制接口或2路RS-485控制接口；音频支持2个话筒或线路输入，1音频输入，具有3.2寸彩色液晶屏，可显示主机工作状态，IP地址等信息；

14.3、支持单流单文件的电影模式，多流多文件的资源模式同时录制。电影模式支持高清和标清同时录制和直播，满足不同带宽下以及不同应用的需求。资源模式支持本地每路视频单独生成视频文件，且每路单独视频都需含有音频，无需其他设备和软件，方便后期非线编辑；

14.4、系统集成的多媒体导播控制平台软件支持自动导播、半自动导播和手动导播3种方式，通过软件可选择实现双路智能切换视频输出；针对公开课和观摩课可采用屏蔽学生区域跟踪模式导播，学生、老师交互时可采用单画面切换或双画面合成模式导播；

14.5、可以在老师图像、学生图像、教学电脑图像、板书图像、电子白板等图像之间进行自动切换；图像切换平滑，没有“跳动”现象；
14.6、主机集成图像检测和识别功能，可以精准的定位，准确的跟踪老师的移动、学生的站立和坐下，更清晰、全面的记录教学活动和教学过程，为了保证录播主机与跟踪系统的无缝兼容，录播系统与跟踪分析系统合并在1台设备上即可实现。支持定位摄像机的信号输入，接口：不少于4路CVBS接口；

14.7、支持6路可视化信号（计算机信号或视频信号）的导播控制切换功能，支持操手动跟踪切换方式下，满足快速调用需要，平台要求支持10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人特写位；

14.8、实现所有音视频信号的远程网络预监，延时小于1s；
14.9、系统支持对录制视频进行首画面设置、字幕、台标设置、LOGO等信息；支持录制前片头设置、首画面选择，根据需求在VGA/教室全景/随机镜头之间选择需要录制的视频，录制的课件有统一的首画面，录制时直接生成片头，不需要课后再编辑；
14.10、支持老师高矮自适应智能调整，板书自动侦测切换，配置文件可导入导出进行保存备份；

14.11、支持VGA屏幕微调功能及查看VGA详细信息包括分辨率、行、场等信息，能更好的适应不同分辨率需求；

14.12、系统录制的资源文件，支持本地硬盘存储、教育云资源管理平台分享及支持直接上传到第三方FTP服务器；

14.13、系统支持的图像检测技术可通过索引帧迅速、准确的对文件进行定位，满足用户快速搜索和点播的需求；
14.14、可通过web进行系统升级，具备2个Reset按键，可分别一键复位视频接入设置与定位摄像机信号输入；

14.15、支持扩展双路视频输出对接互动教学系统，一路显示教学场景（老师特写、学生特写、讲台全景、学生全景），一路显示教学内容（板书、教学ppt）同时能做到智能切换后输出给互动终端，使远程互动教学呈现的内容更加全面丰富；

14.16、系统具备USB外接录制接口，支持后期扩展插入USB设备录制的资源，自动存储至USB设备，随录随走，录课、下载、拷贝资源花费更少时间；

14.17、系统支持资源文件通过设备WEB页面登陆下载和教育云资源管理平台登陆下载；

14.18、系统支持无缝扩展互联网微信直播功能。支持电脑，手机，平板电脑等多种设备，随时随地观看直播和点播。支持观看直播的同时进行文字互动，在线问答等。同时支持微信抽奖、投票、微信墙、签到、考试等功能；

14.19、系统支持无缝扩展FACETIME远程互动功能。实现远程教室的学生、老师、专家、领导可以通过FACETIME的音频和视频输出看到主讲教室视频，并通过麦克风与主讲教室进行音视频互动，满足现场答疑的需求。远程教室观看主讲教室的电影模式的视频图像；

14.20、系统支持电影模式下按照客户需求灵活选择显示单画面、2画面、3画面、4画面、6画面；

15、音频处理主机  1台  参数如下：

15.1、系统具有话筒放大，智能混音，DSP数字处理，混合放大，音量控制等功能；

15.2、12路录音话筒输入，1路卡侬话筒输入，4路线路输入，2路音频输出，录音话筒具有智能12选1功能，具有MIC每路 5V或48V幻象供电；

15.3、支持1路2.4G无线话筒输入，无线话筒自带红外激光教鞭、ppt翻页器、蓝牙音频接入功能；

15.4、支持RS232串口控制；

15.5、具有AGC自动增益控制功能，ANC自动噪音消除功能；

15.6、音调控制调节：高音10KHz   +12dB；低音100Hz   +12dB；

15.7、频率响应范围：MIC 100Hz-20KHz；LINE 20Hz-20KHz；

15.8、输出功率2*50W；

15.9、噪音电平：功放输出≤15mV；0dB输出≤1mV；

16、媒体控制主机  1台  参数如下：

16.1、系统支持对自有设备进行一键式开关机功能，对上课视频支持“一键”式录制、暂停、停止功能；

16.2、支持8口的10/100Base-T快速以太网接口，符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议，支持POE供电；

16.3、内置3路VGA输入3路VGA输出，支持电脑、笔记本、视频展台3路VGA信号输入与切换；

16.4、4路RS232控制串口，系统自带的控制面板可实现录制控制、声音调整、投影仪控制、画面预监和切换、系统的断电和供电等功能；

16.5、支持1路红外控制接口；

17、智慧导播平台  1套  参数如下：

17.1、管理员可在远程通过登录，控制摄像机和导播手动切换，录播系统的录制、暂停与停止；

17.2、支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播；

17.3、实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时≤1S；

17.4、支持摄像机预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用；

17.5、支持6路可视化信号（计算机信号或视频信号）的导播控制切换功能，支持高清标清的混合录制；

17.6、电影模式下支持显示单画面、2画面、3画面、4画面、6画面；

17.7、远程导播控制平台内嵌在多媒体录播服务器里面，无需另外安装导播软件；

17.8、具备音量增、减、静音功能；

18、图像自动跟踪系统  1套  参数如下：

18.1、支持云台摄像机，可对老师、学生进行自动跟踪，可与国内外多种主流标清摄像头、高清摄像头的对接与跟踪；

18.2、跟踪准确：采用高超的人体特征图像识别技术与多边形跟踪技术，能对人物特征进行准确的识别和跟踪；能在噪音、电磁、红外线的干扰下正常工作，抗干扰性强；

18.3、跟踪画面平滑、舒适、流畅，不卡顿、不抖动，媲美人工手持拍摄跟踪效果；

18.4、先进的画面动态侦测技术，对指定触发区域的画面变化感知灵敏，能迅速从静止状态进入跟踪状态；

18.5、老师无需佩戴、点击、触摸额外的设备，管理人员也无需对教师自动跟踪系统进行任何干预，可实现教学过程的常态化；

18.6.自动识别教师位置。教师在讲台区域走动能自动跟踪；教师站立在讲台区不动或小范围移动时，录制画面切换为教师近景画面，不得出现跟踪变化操作；教师走到学生区域后，录制画面切换为全景场景，不得出现教师上下讲台跟丢的情况；

18.7.自动识别站立学生位置。无需学生触动任何元器件（包括按键、手持麦克、压力感应器等），当学生起立时，跟踪系统需先给一个学生区全景，然后再给一个学生特写镜头，当学生回答完问题坐下时，系统自动切换到教师镜头；当两位学生同时站立时，系统自动切换到学生全景；当任何一名学生坐下时，系统自动给站立的学生特写镜头；

18.8.系统具备教师身高自适应功能，无需人工调整，即可对身高不同的授课老师实现合理构图；

19、导播控制键盘  1台  参数如下：

19.1、采用基于网络的硬件导播控制键盘，实现对录播系统，云台摄像机和画面合成的本地或远程控制；

19.2、与电脑连接采用USB 2.0接口，免驱动安装；

19.3、六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次；

19.4、操作温度： -10℃-+70℃；

19.5、相对湿度：30%-90%（W/O condensation）；

19.6、功率：2.7W（无连接其它通信）；

19.7、电源适配器:12VDC/1000mA；

19.8、单台导播可连接到任意录播教室进行导播录制；

19.9、键盘支持一键录制、暂停、停止功能；

19.10、键盘支持自动、人工、半自动导播按钮控制，具备音量增、减、静音功能；

20、UHF无线领夹话筒  2台  参数如下：

接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz；第二中频10.7MHz；无线接口：BNC/50欧姆；杂散抑制：≥75dB；最大频偏：±55KHz；信噪比：≥102dB(A)；失真度：≤0.5%；电源：2节“AA”型碱性或可充电电池；电池使用时间：>8H（碱性）；

21、手持话筒  2套  参数如下：

接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz；第二中频10.7MHz；无线接口：BNC/50欧姆；杂散抑制：≥75dB；接收器音频输出阻抗≤700Ω；振荡方式：PLL锁相环频率；合成供电源应:DC3V(1.5VAA*2)；信噪比:≥105db；频率干扰比:≥80db；电池寿命:≥10小时；

22、拾音话筒  8支  参数如下：

超指向性电容式麦克风；频率响应：30Hz-18KHz； 灵敏度：20mv/pa+ 3db ；S/N Ratio:45db；输出阻抗：250欧姆；供电：12v-48v幻想供电；含吊装话筒竿＊1，吊杆*1；

23、监控显示器  1台  参数如下：

21.5英寸液晶面板，全高清1920×1080；H178°/ V178°的宽视角； 支持3G/HD/SD-SDI（2路）、HDMI输入及环出，复合视频输入；数字音频解嵌：SDI/HDMI 2路音柱显示； 数字音频解嵌：SDI/HDMI嵌入音频通过3.5mm接口或扬声器输出； SDI时间码显示；红蓝双色辅助聚焦（SDI&HDMI）；单蓝画面，斑马纹过曝显示（SDI&HDMI）；比例辅助线4:3，13:9，14:9，15:9，1.85:1，2.35:1；支持VESA墙挂、19英寸机柜安装；主备双电源输入，配备V字型、安顿型电池扣板；工作电压 DC∕电池：11V～17V；最大功率 40W；工作温度 0℃～+40℃；工作湿度 10%～90%；存储温度 ﹣15℃～﹢60；

24、切换台   1台  参数如下：

内含双组下游键（DownStreamKey），满足主控或副控室外接图文系统；可产生双组子画面，现场或新闻节目可同步以异地联机方式播岀；双组MutliView输出，可设定不同模式呈现给导播人员观看，导播可依自己的习惯设定模式输出； MutliView可针对每一组输入显示声音音量表，提供导播人员掌握各组输入的声音状况； 主输出画面倒数定时器，提供分与秒的计时设定，可掌握主画面播出的时间；标准为8组输入，可选购输入模块达12组输入；兼容于SD与HD不同系统输入； HD系统支持HD-SDI与HDMI输入；SD系统支持SD-SDI、HDMI与Composite三种格式输入；提供HDMI信号输入选择，可设定2~3组输入；支持SDI嵌入音频（EmbeddedAudio）输入，且内建解嵌（de-Embedded）功能，分离声音由XLR端子输出。提供四组XLR声音输入，兼容于MIC或LINE声音输入，同时可嵌入影像内同步输出；内建声音跟随影像切换的功能，可应用在新闻采访时，现场收音使用；两件式的设计，容易整合在移动式的导播系统，尤其是SNG车或OBV车上使用；工作电源︰DC12V／36W；

25、转换器  1台  参数如下：

VGA/SDI/HDMI输入转SDI和HDMI输出上下格式交叉变换器；

26、16路调音台  1台  参数如下：

输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4；输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1；母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX）；USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit；幻象电源电压：+48V；内建数字效果：24编程；功耗：30W；

27、智能电源管理器  1台  参数如下：

额定输出电压 交流220V.50Hz；可控制电源 8路外加2路输出辅助通道,10chs；每路动作延时时间 0-999秒；供电电源 AC220V 50/60Hz 30A；状态显示 2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态；单路额定输出电流 13A；额定总输出电流 30A；

28、辅助音箱  4只  参数如下：

单6寸环绕音箱；二路二分频音箱；频率响应（±3DB）55HZ-18 KHZ；输入阻抗:8ohms；灵敏度(1w@1m):93dB spl；连续功率:80W；最大功率:150w；

29、辅助音箱功放  1台  参数如下：

功率：400W；桥接功率：800W；信噪比：103db；转换速率：60；阻尼系数：400；频率响应：20Hz-20KHz；输入灵敏度：0.775V；输入阻抗：20K-40KΩ；

30、触控教学一体机  1套  参数如下：

30.1硬件要求：

30.1.1整机结构：集成视频展台、中控系统、功放、音响于电子白板双侧边框内，边框采用铝合金材质。一体机整机尺寸≥143英寸；

30.1.2计算机主机集成于一体机后部， OPS机箱结构，Intel I3及以上CPU，主频≥3.0 GHz,缓存≥3M；集成声卡、显卡、网卡，内存≥4GB，硬盘≥500GB；

30.1.3支持一键开关机（含：电脑主机、投影机）、一键锁屏、一键投影、重启、音量增减、静音等功能；中控支持IC卡门禁管理系统，带轻触式数字按键键盘，可通过刷卡、按键输入密码两种方式对一体机进行开关锁定管理；

30.1.4前置接口USB  A型口*4个，VGA*1个，USB  B型口*1个，通过USB  B型口可实现外接计算机的音频输入及与一体机电子白板触控连接的功能。外接计算机仅需要通过单个USB B型口即可使用一体的电子白板、功放、实物投影所有功能；

30.1.5内置视频展台，像素≥500万，LED补光照明，自动光圈，自动白平衡，配备专用扫描管理软件和视频展示软件；

30.1.6内置功放≥2*20W，抑制啸叫；音箱≥4*10W；标配2.4G无线麦克风语音教学系统，集合无线麦克风、PPT翻页、激光教鞭及电脑音乐播放遥控等功能于一体；频响范围40Hz-16KHz；有效距离10~20米；

30.2性能要求：

30.2.1工作原理：表面光波感应技术，精确定位；投影区域比例16:6，无外置CPU盒；

30.2.2电子白板前面板采用搪瓷面板材质，支持水性笔反复擦写，无光斑，高对比度，色彩还原性好，坚固耐磨。背板采用镀锌金属板材质，坚固牢靠；

30.2.3触摸点数：≥10点，可以10点同时书写，无须专用笔，采用手指或任意不透光硬物可在白板上直接书写；

30.2.4支持免驱、有驱双模式自动切换,在Win7系统下，无须安装驱动即可实现书写及图片放大、缩小、旋转功能；

30.2.5抗遮挡：触摸边框底部全部被不透明物体遮挡的情况下，仍能在Win7系统自带的“画图”软件中实现单手三指及以上同时划线。所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象；

30.2.6触摸元器件部分损坏或触摸边框扭曲变形达到10度或以上时仍然可以触控、划线；

30.2.7在Win7系统自带的“画图”软件中，当手掌按在板面上时，能够同时在所按手掌边缘的5厘米距离内连续画出手掌的轮廓线条，并能同时在所划轮廓线条边缘的四个方向，进行书写，所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象；

30.3云白板软软件功能要求：

30.3.1软件支持10点触控，双手十指可同时划线，连续快速，无串线、无断线、无跳线现象；

30.3.2手势识别：在书写界面上做五指收拢手势（不能在屏幕上留下五指收拢的书写线条）可以快速进入Windows系统任务切换；

30.3.3形状识别功能：可将普通黑板檫、手机、手掌、书本等大面积物体，在无需使用任何快捷键的条件下能够实现自动识别电子板擦功能，可直接檫除板面上的电子笔迹，实现擦除与书写自动切换；

30.3.4智能切换功能:具有自动手势识别切换书写笔、电子板檫、放大、缩小、移动页面功能，无需点击任何软硬件按钮、无需使用任何辅助工具就可无缝切换以上操作功能；

30.3.5互联互动功能：每块设备带有教学云ID号码，教学云ID号码类似日常电话号码设定，符合教师日常使用习惯，要求采用数字键盘的拨号方式在广域互联网下实现两台及以上设备的互联互动无需输入IP地址，实现双向同时书写，双向同时擦除， PPT、word、excel、PDF等文档可双向同步打开显示，同步操作，双向同步批注、檫除；以上功能要求在50KB/S低带宽互联网情况下实现高清分辨率（1024*768）流畅同步显示；

30.3.6教学软件应支持实物展台具备识别特定图形识别卡片的功能，当实物展台拍摄到带有图形识别卡片时，软件立即自动调出图形识别卡片对应的三维立体教学模型，如人体器官、骨骼，分子结构，地球模型等；

30.3.7 识别的三维立体教学模型应当叠加在软件视频图像中的图形识别卡片平面上，当移动、倾斜、旋转图形识别卡片实物时，三维立体教学模型应能根据卡片的动作而做出相对应的动作，达到增强现实教学的效果；

30.3.8. 教学软件应支持实物展台支持识别展示物理，化学，生物，地理4个学科的三维立体教学模型；

30.3.9. 可通过双击三维模型，播放该模型仿真动画，可用手势触摸对识别的三维立体教学模型进行放大，缩小，360度旋转操作，并可在三维立体教学模型上进行标注、书写，同时不影响模型的动画播放；

30.3.10. 扫描登录后，在白板上书写的任意内容、多媒体资源可保存到该账户的云空间中，供教师课后分享给学生；

30.3.11. 在任何一台云白板设备上，通过扫描二维码登录云白板软件，云白板软件会自动加载该账户所有云端资源，可随意拖拽至白板主页面打开；

30.3.12. 可实现图片，视频，音频、PPT、word、pdf等教学资源文件与书写内容在同一页面下共存，并且用户可多人同时分别用手势操作ppt、word、pdf、图片、视频、音频等资源文件的放大、缩小、旋转、拖拽，方便多人同时互动操作；

31、激光投影机  1台  参数如下：

31.1. 投影技术：0.65英寸、DMD显示芯片；光源技术：固态光源、Nichia 3.5W 纯激光光源技术x23；镜头技术：反射式超短焦镜头；

31.2. 标称亮度：≥3500lm（ISO流明）；光源寿命：≥20000小时；标准分辨率：1920*720；对比度：≥13000：1；整机功率：≤355w；待机功率≤0.5w；内置扬声器功率：≥10w；

31.3. 支持模式：自动，4:3，16:9，UWHD 16:6；建议投射画面尺寸：120-140英寸；

31.4. 投射比：≤0.25：1；投射120英寸时镜头到画面距离：≤78cm；

输入接口：VGA In *1，VGA In/ Out *1， HDMI*2，Compostie Video*1，Audio In*1， Microphone In*1，RCA Audio In-Left*1，RCA Audio In-Right*1，USB Type A*1；输出接口：VGA In/ Out *1，Audio Out*1；控制接口：Mini USB*1,RJ45，RS232*1；

32、网络机柜  1台  参数如下：

42U，600mm(宽)*1000mm(深)*2000mm(高);

33、铝扣板  135㎡  参数如下：

规格：600*600*0.6（mm）；特性：防火、耐腐蚀、隔音；板面形式；平板、孔状；表面涂层:喷粉;功能:防潮:

34、吸音板  117㎡  参数如下：

规格：2440*128*15（mm）；具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮等优点;

35、吸音窗帘  105㎡  参数如下：

棉麻布料材质；

36、空调  2台  参数如下：

能效比3.08，电压380，频率50，能效3级，制冷量12000W，制冷功率3900W，电流7.A；

四、自强楼1116教室：

- 为使系统长期无故障稳定工作，要求设备为非PC架构的嵌入式专用硬件平台，稳定可靠，可7*24小时长期工作，抗病毒黑客攻击。录播设备要求分布式设计，可支持多种类型的编码器，可根据应用需要灵活配置。通过选择各种不同的编码器，可以实现对复合视频等标清视频信号、VGA、以及色差、DVI、HDMI、HD-SDI等高清视频信号和1路音频信号的任意组合的录制、直播、点播、多流模式存储、本地预览、本地回放。

- 录制格式：采用通用格式，支持IE直播和点播。要求为目前主流流媒体文件格式MP4文件格式（采用H.264压缩算法）。录制画面的质量应达到1920*1080分辨率或更高分辨率。

- 录制模式：录播系统在录制的过程中可自动地将现场画面进行网络直播，远端教室可用IE浏览器直接收看。要求支持多平台多浏览器支持,例如支持Windows操作系统、苹果Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器。支持两种录播模式：单流单文件的电影模式；多流多文件的资源模式即三分屏式模式；单流单文件的电影模式与资源模式同时录制。

- 导播控制：管理员可在远程通过网络登录，控制摄像机和导播手动切换，配合自动跟踪系统可实现手自动跟踪的切换。实现所有录制画面的预监，声音监听，延时小于1S。支持摄像机预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用。具备4路信号（老师全景、老师特写、学生画面、VGA信号）的导播控制切换功能，最多可支持6路可视化信号（VGA信号或视频信号）导播控制切换，支持高清标清的混合录制。

- 拍摄自动跟踪定位：采用图像识别技术，教师和学生均不需要佩戴任何感应设备。跟踪无盲区，无须摄像人员控制，镜头根据教师位置移动，无镜头闪烁、跳跃等问题。学生座位无需安装任何装置，也无需操作按钮，只需起立，摄像机自动给学生特写镜头。确保拍摄主体在图像中央。跟踪不受环境(如温度、光线)影响。不能使用超声波、红外线、雷达等过时淘汰技术.

- 多媒体设备的统一控制：为方便教师使用，录播系统应提供一体化的人机操作面板，教师能通过统一的操作面板，对录播系统实现一键开启录制、暂停、停止。对教学用多媒体设备的统一控制，各多媒体设备之间的切换及设备的控制按钮要集中安置在显著且方便操作的地方。录播系统能够录制教师的授课画面和讲课内容的同时，支持录制在授课中用于教学的：DVD或录像机播放影片声音/画面、视频展示台输出的画面、教师授课计算机输出的声音和画面、教师携带的笔记本输出的声音和画面。

- 支持移动终端控制：通过ipad可以控制录播系统的开始、暂停、停止，并能够接受系统直播，控制云台和焦距。

- 添加课程信息：开始录制或直播前，系统应可输入授课教师姓名、课程名称、校标或者课标，给观众必要的信息提示。

- 课程点播：系统内置课程点播功能，可通过IE浏览器点播。点播时用户可通过文本模式或图片模式查找想要点播的文件，也可以通过课件名称、课程录制时间、讲课老师、课程名等信息搜索需要点播的文件。点播时观看到的内容不仅包括视频、音频和计算机屏幕内容还可根据PPT图片索引或文字索引跳转点播课件的段落。可以直接远程登录到录播系统下载录像文件。

- 课件点评：点播用户观看完点播文件后可根据老师讲解效果发表点评，点评形式同时支持文字评论和直接打分2种形式，点评内容直接通过浏览器发布到多媒体录播系统。其他点播用户可以实时查看到课程点评信息，也可以给出自己的评论。

配置以下设备：

11、高清全景摄像机   3台  参数如下：

11.1、一体化摄像机，机芯与摄像机整机同一品牌；

11.2、图像传感器: 1/2.8英寸单片 EXMOR CMOS；

11.3、采用View-DR技术，可提供杰出的宽动态范围；

11.4、HD: 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25；

11.5、12倍光学变焦，12倍数字变焦；

11.6、预置位：16个；

11.7、 视频输出：HD-SDI；

12、高清编码器  3台  参数如下：

12.1、硬件设备为嵌入式架构，1U高；具备LCD屏幕，可以显示设备的IP地址和版本信息。

12.2、可采集1路高清视频信号和1路音频信号；

- 12.3、视频接口：支持1路3G-SDI视频接口和1路DVI-I视频接口；

12.4、音频接口：支持3路音频输入接口，1路为LINE IN接口，1路为平衡MIC IN接口，1路为非平衡MIC IN接口，可任选1路作为音频信号输入接口；

12.5、支持分辨率：

3G-SDI支持：1280×720P@50@60 1920×1080I@50@60 1920×1080P@25@30@60

DVI-I支持数字视频分辨率：1280×720P@50@；1920×1080I@50@60 ；1920×1080P@25@30@60 ；

DVI-I支持模拟VGA分辨率：640×480@60@72@75@85；800×600@60@72@75@85 ；1024×768@60@75@85；1280×720@60@75HZ@85HZ；1280×768@60； 1280×800@60；

1280×960@60；1280×1024@60；1366×768@601400×1050@60； 1440×900@60；1600×900@60；1600×1200@60；

12.6、视频编码方式：H.264 High Profile；视频编码帧率：1～30帧/秒；视频码率：128Kbps～20Mbps；码率模式：VBR、CBR；

12.7、音频编码方式：AAC；音频采样率：44.1kHz、48kHz；音频码率：64Kbps、96Kbps、128Kbps。

12.8、支持2种标准流：TS、RTSP；

12.9、支持添加字幕和显示编码器时间；

12.10、支持显示实时带宽的使用情况；

12.11、支持远程升级，让用户的日常维护工作更方便、简单；

12.12、支持多种摄像头控制协议，可实现摄像头远遥；

12.13、控制接口：支持2路控制接口，1路基于RS232接口规范，1路基于RS485接口规范，可任选1路用于摄像头远遥；

12.14、复位按键：配置1个复位按键，当设备出现严重故障时，可使用复位按键快速恢复系统；

12.15、网络接口：千兆网络接口*1；

12.16、主板配置有风扇和散热片，设备的散热性能更佳，运行也更稳定；

12.17、采用性能优越的音频采集和处理芯片，让输出的音频信号更佳；

12.18、设备更小巧，在19英寸标准机柜中可并排安装2台设备；

13、VGA编码器  1台  参数如下：

- 13.1、硬件设备为嵌入式架构，1U高；具备LCD屏幕，可以显示设备的IP地址和版本信息；

13.2、可采集1路VGA信号和1路音频信号；

13.3、VGA接口：支持2路VGA接口，1路用于接入VGA信号，1路用于环出VGA信号；

13.4、VGA输入接口支持的分辨率：640×480、800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1280×720、1280×768、1280×800、1280×900、1366×768、1440×900；

13.5、音频接口：支持3路音频输入接口，1路为LINE IN接口，1路为平衡MIC IN接口，1路为非平衡MIC IN接口，可任选1路作为音频信号输入接口；

13.6、视频编码方式：H.264 High Profile；视频编码帧率：1～30帧/秒；视频码率：128Kbps～10Mbps；码率模式：VBR、CBR；

13.7、音频编码方式：AAC；音频采样率：16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz；音频码率：16Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps；

13.8、支持2种标准流：TS、RTSP；

13.9、支持添加字幕和显示编码器时间；

13.10、支持显示实时带宽的使用情况；

13.11、最高支持1080P@25的画面导播；

13.12、支持视屏调整，用于恢复偏移的VGA图像；

13.13、支持远程升级；

13.14、复位按键：配置1个复位按键，当设备出现严重故障时，可使用复位按键快速恢复系统；

13.15、网络接口：千兆网络接口*1；

13.16、主板配置有风扇和散热片，设备的散热性能更佳，运行也更稳定；

13.17、采用性能优越的音频采集和处理芯片，让输出的音频信号更佳；

13.18、设备小巧，在19英寸标准机柜中可至少并排安装2台设备；

14、教师自动跟踪系统  1套  参数如下：

14.1、要求老师跟踪系统采用纯硬件嵌入式系统，前面板应拥有长2.5寸，宽0.5寸，LED液晶面板显示设备运行状态；

14.2、教师跟踪系统要求采用的图像识别技术来自动跟踪拍摄对象，授课教师无需配带任何设备，整个跟踪工作过程也无需人为干预；

14.3、系统抗干扰性强，具有领先的防抖动功能，不受声音、电磁波、红外线、光线等外在的环境影响；

14.4、跟踪系统视频输入接口： SD×1；

14.5、跟踪控制接口: 1路COM；

14.6、网络: 1路RJ45，内置Web Server，可进行参数设置及调试安装；

14.7、通过教师自动跟踪系统可实现教师特写等景别的切换录制；

15、学生自动跟踪系统  1套  参数如下：

15.1、要求学生跟踪系统采用纯硬件嵌入式系统，前面板应拥有长2.5寸，宽0.5寸，LED液晶面板显示设备运行状态；

15.2、学生跟踪系统要求采用的图像识别技术来自动跟踪拍摄对象，听课学生无需配带任何设备，整个跟踪工作过程也无需人为干预；

15.3、通过分析定位摄像机的图像，学生定位系统能自动识别站立学生的位置：无需学生触动任何元器件（包括按键、手持麦克、压力感应器等），只需站立起来，跟踪系统即可给一个特写镜头，当学生回答完问题的学生坐下时，系统自动返回给教师镜头；

15.4、系统抗干扰性强，具有领先的防抖动功能，不受声音、电磁波、红外线、光线等外在的环境影响；

15.5、跟踪系统视频输入接口： SD×1；

15.6、跟踪控制接口: 1路COM；

15.7、网络: 1路RJ45，内置Web Server，可进行参数设置及调试安装；

15.8、通过学生自动跟踪系统可实现学生特写、学生全景等景别的切换录制；

16、网络中控  1台  参数如下：

16.1. 嵌入式架构， Linux操作系统内核。稳定可靠，扩展性强；

16.2. 集成10M/100M RJ45 4口网络交换机，集成60w+60w数字智能功放；

16.3. 集成3*2VGA/audio同步/异步可切换矩阵(方便预监），一路video输入和输出；

16.4. 可选配独立USB智能可编程红外控制模块；可与电子锁直接联动控制；

16.5. 一体化模压（超薄）键盘，无需破坏桌面。可远程一键禁止教室中控所有按键；

16.6. 强弱电分离，外置4路智能可编程强电控制器。方便工程安装和远程（或现场）管理教室多媒体各设备电源，方便教学，安全可靠；

16.7. 系统主板全部采用6层PBC板，SMT贴片无铅环保工艺，确保产品超强稳定性。7*24小时ATX高频开关电源；

16.8. 设备上电后，采用自发现协议，无须对设备进行配对，实现网络即插即用。在同网段和跨网段进行可视化远程控制（如教室电脑，投影机，展台，电动屏幕等）通过网络监视其各种状态；

16.9. 结合空调管理器可直接远程和现场（中控面板操作）实现教室空调管理，节省用电；

16.10. 自定义后台软件自动统计教室多媒体设备的使用状况及状态，如：投影灯的使用时间等等；

通过软件可远程安装所有投影机控制码；

16.11. 可一键控制录播系统的开始、停止；

17、拾音话筒  8支  参数如下：

超指向性电容式麦克风；频率响应：30Hz-18KHz； 灵敏度：20mv/pa+ 3db ；S/N Ratio:45db；输出阻抗：250欧姆；供电：12v-48v幻想供电；含吊装话筒竿＊1，吊杆*1；

18、音频处理主机  1台  参数如下：

18.1、系统具有话筒放大，智能混音，DSP数字处理，混合放大，音量控制等功能；

18.2、12路录音话筒输入，1路卡侬话筒输入，4路线路输入，2路音频输出，录音话筒具有智能12选1功能，具有MIC每路 5V或48V幻象供电；

18.3、支持1路2.4G无线话筒输入，无线话筒自带红外激光教鞭、ppt翻页器、蓝牙音频接入功能；

18.4、支持RS232串口控制；

18.5、具有AGC自动增益控制功能，ANC自动噪音消除功能；

18.6、音调控制调节：高音10KHz   +12dB；低音100Hz   +12dB；

18.7、频率响应范围：MIC 100Hz-20KHz；LINE 20Hz-20KHz；

18.8、输出功率2*50W；

18.9、噪音电平：功放输出≤15mV；0dB输出≤1mV；

19、音箱   4台  参数如下：

频率响应 50 - 16.000Hz；固定输入 (EIAJ) = 40 W；最大输入电平 (EIAJ) = 100 W；阻抗 4 ohms；最大输出电平 89 dB；

20、设备机柜   1台  参数如下：

15U，550mm（宽）x600mm（深）x750mm（高）；

五、自强楼1114与1305教室：

- 为使系统长期无故障稳定工作，要求设备为非PC架构的嵌入式专用硬件平台，稳定可靠，可7*24小时长期工作，抗病毒黑客攻击。录播设备要求分布式设计，可支持多种类型的编码器，可根据应用需要灵活配置。通过选择各种不同的编码器，可以实现对复合视频等标清视频信号、VGA、以及色差、DVI、HDMI、HD-SDI等高清视频信号和1路音频信号的任意组合的录制、直播、点播、多流模式存储、本地预览、本地回放。

- 录制格式：采用通用格式，支持IE直播和点播。要求为目前主流流媒体文件格式MP4文件格式（采用H.264压缩算法）。录制画面的质量应达到1920*1080分辨率或更高分辨率。

- 录制模式：录播系统在录制的过程中可自动地将现场画面进行网络直播，远端教室可用IE浏览器直接收看。要求支持多平台多浏览器支持,例如支持Windows操作系统、苹果Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器。支持两种录播模式：单流单文件的电影模式；多流多文件的资源模式即三分屏式模式；单流单文件的电影模式与资源模式同时录制。

- 导播控制：管理员可在远程通过网络登录，控制摄像机和导播手动切换，配合自动跟踪系统可实现手自动跟踪的切换。实现所有录制画面的预监，声音监听，延时小于1S。支持摄像机预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用。具备3路信号（老师全景、老师特写、VGA信号）的导播控制切换功能，最多可支持6路可视化信号（VGA信号或视频信号）导播控制切换，支持高清标清的混合录制。

- 拍摄自动跟踪定位：采用图像识别技术，教师均不需要佩戴任何感应设备。跟踪无盲区，无须摄像人员控制，镜头根据教师位置移动，无镜头闪烁、跳跃等问题。确保拍摄主体在图像中央。跟踪不受环境(如温度、光线)影响。不能使用超声波、红外线、雷达等过时淘汰技术.

- 多媒体设备的统一控制：为方便教师使用，录播系统应提供一体化的人机操作面板，教师能通过统一的操作面板，对录播系统实现一键开启录制、暂停、停止。对教学用多媒体设备的统一控制，各多媒体设备之间的切换及设备的控制按钮要集中安置在显著且方便操作的地方。录播系统能够录制教师的授课画面和讲课内容的同时，支持录制在授课中用于教学的：DVD或录像机播放影片声音/画面、视频展示台输出的画面、教师授课计算机输出的声音和画面、教师携带的笔记本输出的声音和画面。

- 支持移动终端控制：通过ipad可以控制录播系统的开始、暂停、停止，并能够接受系统直播，控制云台和焦距。

- 添加课程信息：开始录制或直播前，系统应可输入授课教师姓名、课程名称、校标或者课标，给观众必要的信息提示。

- 课程点播：系统内置课程点播功能，可通过IE浏览器点播。点播时用户可通过文本模式或图片模式查找想要点播的文件，也可以通过课件名称、课程录制时间、讲课老师、课程名等信息搜索需要点播的文件。点播时观看到的内容不仅包括视频、音频和计算机屏幕内容还可根据PPT图片索引或文字索引跳转点播课件的段落。可以直接远程登录到录播系统下载录像文件。

- 课件点评：点播用户观看完点播文件后可根据老师讲解效果发表点评，点评形式同时支持文字评论和直接打分2种形式，点评内容直接通过浏览器发布到多媒体录播系统。其他点播用户可以实时查看到课程点评信息，也可以给出自己的评论。

配置以下设备：

11、高清全景摄像机  2台  参数如下：

11.1、一体化摄像机，机芯与摄像机整机同一品牌；

11.2、图像传感器: 1/2.8英寸单片 EXMOR CMOS；

11.3、采用View-DR技术，可提供杰出的宽动态范围；

11.4、HD: 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25；

11.5、12倍光学变焦，12倍数字变焦；

11.6、预置位：16个；

11.7、 视频输出：HD-SDI；

12、高清会议摄像机  2台  参数如下：

12.1、一体化摄像机，机芯与摄像机同一品牌；

12.2、图像传感器:1/2.8英寸Exmor CMOS；

12.3、HD:1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/25p, 720/59.94p,720/50p,720/29.97p, 720/25p；

12.4、20光学变焦或以上；

12.5、预置位：6个；

12.6、视频输出：HD-SDI；

13、高清编码器  4台  参数如下：

13.1、硬件设备为嵌入式架构，1U高；具备LCD屏幕，可以显示设备的IP地址和版本信息。

13.2、可采集1路高清视频信号和1路音频信号；

- 13.3、视频接口：支持1路3G-SDI视频接口和1路DVI-I视频接口；

13.4、音频接口：支持3路音频输入接口，1路为LINE IN接口，1路为平衡MIC IN接口，1路为非平衡MIC IN接口，可任选1路作为音频信号输入接口；

13.5、支持分辨率：

3G-SDI支持：1280×720P@50@60 1920×1080I@50@60 1920×1080P@25@30@60

DVI-I支持数字视频分辨率：1280×720P@50@；1920×1080I@50@60 ；1920×1080P@25@30@60 ；

DVI-I支持模拟VGA分辨率：640×480@60@72@75@85；800×600@60@72@75@85 ；1024×768@60@75@85；1280×720@60@75HZ@85HZ；1280×768@60； 1280×800@60；

1280×960@60；1280×1024@60；1366×768@601400×1050@60； 1440×900@60；1600×900@60；1600×1200@60；

13.6、视频编码方式：H.264 High Profile；视频编码帧率：1～30帧/秒；视频码率：128Kbps～20Mbps；码率模式：VBR、CBR；

13.7、音频编码方式：AAC；音频采样率：44.1kHz、48kHz；音频码率：64Kbps、96Kbps、128Kbps。

13.8、支持2种标准流：TS、RTSP；

13.9、支持添加字幕和显示编码器时间；

13.10、支持显示实时带宽的使用情况；

13.11、支持远程升级，让用户的日常维护工作更方便、简单；

13.12、支持多种摄像头控制协议，可实现摄像头远遥；

13.13、控制接口：支持2路控制接口，1路基于RS232接口规范，1路基于RS485接口规范，可任选1路用于摄像头远遥；

13.14、复位按键：配置1个复位按键，当设备出现严重故障时，可使用复位按键快速恢复系统；

13.15、网络接口：千兆网络接口*1；

13.16、主板配置有风扇和散热片，设备的散热性能更佳，运行也更稳定；

13.17、采用性能优越的音频采集和处理芯片，让输出的音频信号更佳；

13.18、设备小巧，在19英寸标准机柜中可至少并排安装2台设备；

14、VGA编码器  2台  参数如下：

- 14.1、硬件设备为嵌入式架构，1U高；具备LCD屏幕，可以显示设备的IP地址和版本信息；

14.2、可采集1路VGA信号和1路音频信号；

14.3、VGA接口：支持2路VGA接口，1路用于接入VGA信号，1路用于环出VGA信号；

14.4、VGA输入接口支持的分辨率：640×480、800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1280×720、1280×768、1280×800、1280×900、1366×768、1440×900；

14.5、音频接口：支持3路音频输入接口，1路为LINE IN接口，1路为平衡MIC IN接口，1路为非平衡MIC IN接口，可任选1路作为音频信号输入接口；

14.6、视频编码方式：H.264 High Profile；视频编码帧率：1～30帧/秒；视频码率：128Kbps～10Mbps；码率模式：VBR、CBR；

14.7、音频编码方式：AAC；音频采样率：16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz；音频码率：16Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps；

14.8、支持2种标准流：TS、RTSP；

14.9、支持添加字幕和显示编码器时间；

14.10、支持显示实时带宽的使用情况；

14.11、最高支持1080P@25的画面导播；

14.12、支持视屏调整，用于恢复偏移的VGA图像；

14.13、支持远程升级，让用户的日常维护工作更方便、简单；

14.14、复位按键：配置1个复位按键，当设备出现严重故障时，可使用复位按键快速恢复系统；

14.15、网络接口：千兆网络接口*1；

14.16、主板配置有风扇和散热片，设备的散热性能更佳，运行也更稳定；

14.17、采用性能优越的音频采集和处理芯片，让输出的音频信号更佳；

14.18、设备小巧，在19英寸标准机柜中可至少并排安装2台设备；

15、教师自动跟踪系统  2套  参数如下：

15.1、要求老师跟踪系统采用纯硬件嵌入式系统，前面板应拥有长2.5寸，宽0.5寸，LED液晶面板显示设备运行状态；

15.2、教师跟踪系统要求采用的图像识别技术来自动跟踪拍摄对象，授课教师无需配带任何设备，整个跟踪工作过程也无需人为干预；

15.3、系统抗干扰性强，具有领先的防抖动功能，不受声音、电磁波、红外线、光线等外在的环境影响；

15.4、跟踪系统视频输入接口： SD×1；

15.5、跟踪控制接口: 1路COM；

15.6、网络: 1路RJ45，内置Web Server，可进行参数设置及调试安装；

15.7、通过教师自动跟踪系统可实现教师特写等景别的切换录制；

16、网络中控  2台  参数如下：

16.1. 嵌入式架构， Linux操作系统内核。稳定可靠，扩展性强；

16.2. 集成10M/100M RJ45 4口网络交换机，集成60w+60w数字智能功放；

16.3. 集成3*2VGA/audio同步/异步可切换矩阵(方便预监），一路video输入和输出；

16.4. 可选配独立USB智能可编程红外控制模块；可与电子锁直接联动控制；

16.5. 一体化模压（超薄）键盘，无需破坏桌面。可远程一键禁止教室中控所有按键；

16.6. 强弱电分离，外置4路智能可编程强电控制器。方便工程安装和远程（或现场）管理教室多媒体各设备电源，方便教学，安全可靠；

16.7. 系统主板全部采用6层PBC板，SMT贴片无铅环保工艺，确保产品超强稳定性。7*24小时ATX高频开关电源；

16.8. 设备上电后，采用自发现协议，无须对设备进行配对，实现网络即插即用。在同网段和跨网段进行可视化远程控制（如教室电脑，投影机，展台，电动屏幕等）通过网络监视其各种状态；

16.9. 结合空调管理器可直接远程和现场（中控面板操作）实现教室空调管理，节省大量学校空调用电；

16.10. 自定义后台软件自动统计教室多媒体设备的使用状况及状态，如：投影灯的使用时间等等；

通过软件可远程安装所有投影机控制码；

16.11. 可一键控制录播系统的开始、停止；

17、拾音话筒  16支  参数如下：

超指向性电容式麦克风；频率响应：30Hz-18KHz； 灵敏度：20mv/pa+ 3db ；S/N Ratio:45db；输出阻抗：250欧姆；供电：12v-48v幻想供电；含吊装话筒竿＊1，吊杆*1；

18、音频处理主机  2台  参数如下：

18.1、系统具有话筒放大，智能混音，DSP数字处理，混合放大，音量控制等功能；

18.2、12路录音话筒输入，1路卡侬话筒输入，4路线路输入，2路音频输出，录音话筒具有智能12选1功能，具有MIC每路 5V或48V幻象供电；

18.3、支持1路2.4G无线话筒输入，无线话筒自带红外激光教鞭、ppt翻页器、蓝牙音频接入功能；

18.4、支持RS232串口控制；

18.5、具有AGC自动增益控制功能，ANC自动噪音消除功能；

18.6、音调控制调节：高音10KHz   +12dB；低音100Hz   +12dB；

18.7、频率响应范围：MIC 100Hz-20KHz；LINE 20Hz-20KHz；

18.8、输出功率2*50W；

18.9、噪音电平：功放输出≤15mV；0dB输出≤1mV；

19、音箱  8台  参数如下：

频率响应 50 - 16.000Hz；固定输入 (EIAJ) = 40 W；最大输入电平 (EIAJ) = 100 W；阻抗 4 ohms；最大输出电平 89 dB；

20、UHF无线领夹话筒  2套  参数如下：

接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz；第二中频10.7MHz；无线接口：BNC/50欧姆；杂散抑制：≥75dB；最大频偏：±55KHz；信噪比：≥102dB(A)；失真度：≤0.5%；电源要求：2节“AA”型碱性或可充电电池；电池使用时间：>8H（碱性）；

21、手持话筒  2套  参数如下：

接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz；第二中频10.7MHz；无线接口：BNC/50欧姆；杂散抑制：≥75dB；接收器音频输出阻抗≤700Ω；振荡方式：PLL锁相环频率；合成供电源应:DC3V(1.5VAA*2)；信噪比:≥105db；频率干扰比:≥80db；电池寿命:≥10小时；

22、设备机柜  2台  参数如下：

15U，550mm（宽）x600mm（深）x750mm（高）；

六、康复学院会议室及明德楼4楼会议室：

1、能借助IP网络和远端实现点对点及多方视频会议功能，借助视频会议即可完成各种业务培训交流、文件精神的学习。

2、会议系统智能化横幅功能，保证整个会议主题的鲜明，进行红色横幅标语，保障会议的数量成功召开。

3、可以在视频会议进行中任意选择和更改分屏显示模式，分屏中每个窗口的图像可以是指定的，也可以是自动语音激励切换，并且高清分屏时不降低MCU的会议接入点容量。

4、智能显示各个会场的中文会场名，进行会场位置显示。

5、视频会议不仅能相互交互本地和远端的音视频图像，还能通过数据线缆或者IP网络实时将电脑桌面共享给远端，包括桌面显示画面和声音。

6、除了传统会议室终端接入外，还能实现手机或平板电脑移动端通过手机数据网络接入进行互动。

7、采用智能摄像头追踪技术，在本地会场无人发言时候，自动采集全景图像，如发言者开始发言，则能自动切换到发言者特写，切换过程无缝平滑；同时特写画面还能跟随发言者在会议中自由移动，移动过程平滑。

配置以下设备：

- 高清视频会议终端  2台  参数如下：

8.1符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准;

8.2采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装;

8.3终端采用为嵌入式操作系统；

  - 64Kbps—3Mbps之间动态可调具备1个10M/100M/1000M IP网络接口;

8.5提供2路高清视频输入输出接口；

  - ≥3组音频输入，可接入数字麦克风或线性电平，支持立体声；≥2路音频输出，可接调音台或数字媒体矩阵等音频设备，支持立体声;

8.6标配一个同一品牌摄像头，支持1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出， 12倍光学变焦倍数，水平视角达到85°;

8.7视频编解码算法，应符合ITU H.261、H.263、H.264、H.264High profile、H.264 SVC，图像格式应支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720p、1080p30、1080P 60等格式;

  - 终端应支持单屏双显、双屏双显;

  - 与MCU配合可以实现22Khz或以上音频编解码;

8.10 支持使用PC插件通过IP无线网络连接方式发送双流（不使用视频线缆连接PC与终端主机），且能够设定密码，以满足不同会议室的现场布线需求和系统安全;

8.11支持通过鼠标、手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注，在点对点或多点会议中支持双流内容交互式标注，并支持对标注后的内容进行保存，须提供实现该功能的全部配件；

8.12支持通过IP网络进行远程软件升级，或通过USB接口实现本地升级对设备的管理和恢复

具备和MCU一致的抗丢包能力，IP网络丢包在20%以内，对会议音视频没有影响，IP网络丢包在70%以内，对会议音频没有影响;

9、智能导播  2台  参数如下：

具备智能追踪能力，与会者无需佩戴任何设备，只需正常发言，系统会通过当前发言人声音自动定位发言者，镜头调整到最合适的放大比例，并切换到发言者的特写镜头上；采用双摄像头设计，全景摄像头拍摄全景，特写摄像头会自动聚焦发言人,镜头间无缝平滑切换；

10、液晶电视  2台  参数如下：

屏幕尺寸：60英寸；屏幕分辨率：≥1920x1080；屏幕比例：16:9；网络连接：支持；连接方式：无线/网线；能效等级：≥三级；

七、附属康复医院及校内移动式远程示教：

1、能借助IP网络和远端实现点对点及多方视频会议功能，借助视频会议即可完成各种业务培训交流、文件精神的学习。

2、会议系统智能化横幅功能，保证整个会议主题的鲜明，进行红色横幅标语，保障会议的数量成功召开。

3、可以在视频会议进行中任意选择和更改分屏显示模式，分屏中每个窗口的图像可以是指定的，也可以是自动语音激励切换，并且高清分屏时不降低MCU的会议接入点容量。

4、智能显示各个会场的中文会场名，进行会场位置显示。

5、视频会议不仅能相互交互本地和远端的音视频图像，还能通过数据线缆或者IP网络实时将电脑桌面共享给远端，包括桌面显示画面和声音。

6、除了传统会议室终端接入外，还能实现手机或平板电脑移动端通过手机数据网络接入进行互动。

配置以下设备：

- 高清视频会议终端  2台  参数如下：

  - 符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准;

  - 采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装;

  - 终端采用为嵌入式操作系统；

  - 64Kbps—3Mbps之间动态可调具备1个10M/100M/1000M IP网络接口;

  - 提供2路高清视频输入输出接口；

  - ≥3组音频输入，可接入数字麦克风或线性电平，支持立体声；≥2路音频输出，可接调音台或数字媒体矩阵等音频设备，支持立体声;

  - 标配一个同一品牌摄像头，支持1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出， 12倍光学变焦倍数，水平视角达到85°;

  - 视频编解码算法，应符合ITU H.261、H.263、H.264、H.264High profile、H.264 SVC，图像格式应支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720p、1080p30、1080P60等格式;

  - 终端应支持单屏双显、双屏双显;

  - 与MCU配合可以实现22Khz或以上音频编解码;

  - 支持使用PC插件通过IP无线网络连接方式发送双流（不使用视频线缆连接PC与终端主机），且能够设定密码，以满足不同会议室的现场布线需求和系统安全;

  - 支持通过鼠标、手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注，在点对点或多点会议中支持双流内容交互式标注，并支持对标注后的内容进行保存，须提供实现该功能的全部配件；

  - 支持通过IP网络进行远程软件升级，或通过USB接口实现本地升级对设备的管理和恢复

  - 具备和MCU一致的抗丢包能力，IP网络丢包在20%以内，对会议音视频没有影响，IP网络丢包在70%以内，对会议音频没有影响;

8、移动电视推车  2台  参数如下：

铝合金或不锈钢材质；摄像头在移动推车的最上方托盘安装，视频终端可以放置在移动推车的活动托盘上；支持安装60寸液晶电视，各种线缆可沿推车支架固定；

9、液晶电视  2台  参数如下：

屏幕尺寸：60英寸；屏幕分辨率：≥1920x1080；屏幕比例：16:9；网络连接：支持；连接方式：无线/网线；能效等级：≥三级；

八、旗山校区中心机房，放置视频会议、录播系统、流媒体服务系统、存储等核心设备

配置以下设备：

1、磁盘阵列  1台 参数如下：

1.1、体系结构：	一体化统一存储架构，支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式；全冗余模块化体系结构。SAN控制器和NAS控制器采用的独立硬件模块，分别提供数据块和文件访问服务；

1.2、控制器： SAN 控制器部件全冗余，支持FC、iSCSI、FCoE块级数据访问服务；控制器对称双活，双控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN）；控制器数量≥2；控制器缓存≥32GB；

1.3、缓存保护：支持写缓存镜像保护和掉电保护，掉电情况下，缓存数据需写到磁盘，保证写缓存数据永久不丢失；

1.4、缓存扩展：支持二级读写缓存可扩展≥600GB；

1.5、磁盘存储容量：要求每控制机箱支持硬盘数量≥125块；存储系统支持3.5寸和2.5寸硬盘，3.5寸硬盘柜支持≥15个插槽，2.5寸硬盘柜支持≥25个插槽；

1.6、存储系统可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘、NL-SAS硬盘，100GB、200GB 2.5/3.5寸固态硬盘，300G、600G 15Krpm 6Gb 3.5寸SAS2.0硬盘，300G、600G、900G 10Krpm 6Gb  2.5/3.5寸SAS2.0硬盘，300G 15Krpm 6Gb 2.5寸SAS2.0磁盘；1TB、2TB、3TB  7.2Krpm 6Gb 3.5寸NL-SAS硬盘；本次配置≥ 25块1.2T 10Krpm 2.5寸 SAS2.0磁盘、≥ 15块4TB 7.2Krpm 3.5寸NL-SAS磁盘；

1.7、前端主机端口：支持接口类型：8Gb FC、16Gb，10Gb FCOE、1Gb/10Gb iSCSI；支持的FC端口≥24个；支持的1 GBaseT iSCSI端口≥16个；支持的10GBE iSCSI端口≥12个；支持的FCoE端口≥12个；本次配置8个8GbFC端口；

1.8、后端端口带宽：配置磁盘阵列连接磁盘的后端端口带宽≥ 96 Gb/s;

1.9、扩展能力:单台阵列支持的磁盘数≥125块;可管理的容量≥500TB;具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等;

1.10、高可靠性：完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性；

1.11、RAID保护方式：支持多种RAID保护方式，RAID0，RAID1，RAID3，RAID5，RAID6，RAID10 本次项目配置RAID10和RAID5；

1.12、存储管理软件：需提供图形化存储管理软件，支持带外管理；支持基于角色的管理，为不同的管理人员分配对应的管理权限；

1.13、集中化管理：提供管理软件，可管理的阵列数量≥1000台；

1.14、重复数据消除，压缩，支持并配置块和文件级数据消重和压缩功能，并提供存储管理软件截屏；

1.15、虚拟资源调配：支持并配置虚拟资源调配功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率；

1.16、磁盘降速：在磁盘没有IO访问的情况下，能够智能的将磁盘处于停止状态，从而降低系统对能源的消耗；

1.17、服务质量管理(QoS)和性能分析软件，通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，实现对应用程序的IOPS、带宽和响应时间的控制优化，配置阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据。产生性能报表。并提供存储管理软件截屏；

1.18、本地数据复制保护功能：存储系统支持本地快照及本地克隆技术。每个LUN的快照数量≥256个；支持和配置持续数据保护功能，IO级别恢复粒度，能够提供无限恢复点；

1.19、自动存储分层功能：根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上。可设置迁移策略和指定数据的初始位置。迁移过程多主机透明，无需停机。迁移层数≥3层（SSD，SAS，NL_SAS）;迁移粒度粒度≤256MB；

1.20、数据本地迁移：存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问；

1.21、基于异构阵列的数据迁移：提供迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移；

1.22、数据通道安全(负载均衡/链路切换)：配置通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能；

1.23、灾难恢复：支持基于数据块级远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复，支持配置同步/异步复制软件许可；

1.24、支持操作系统：磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能；

1.25、Vmware虚拟环境的集成：支持VAAI，VASA功能， VAAI支持包括：硬件Zero Copy；硬件 Lock Reservation；硬件Accelerated Copy；支持SRM功能，能够提供Failover，Failback 功能；

1.26、存储控制器软件配置主存储控制器软件的独立运行版本，支持Windows、Linux、Unix操作系统，配置SAN、NFS、CIFS、iSCSI与VVOLs协议，配置自动存储分层功能，配置存储复制功能，能够与此次所投存储实现复制，配置服务质量管理QoS功能；配置≥4TB的容量许可；

1.27、售后服务：原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务；

2、流媒体服务器  1台  参数如下：

2.1、服务器外观：2U机架式，配置机架导轨和理线臂；

2.2、配置2颗Intel Xeon E5-2650 v3处理器，10C 型，2.3GHz，25MB 高速缓存，2133MHz，105W；

2.3、支持DDR4内存，支持2DPC到2133 MHz（1.2V）；单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC≥1600 MHz；配置≥128 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB；

2.4、配置24 个DIMM 插槽，可配备1.5TB内存；

2.5、支持≥26块热插拔硬盘配置或14块3.5寸硬盘，支持SAS、SED（自加密）、SATA、SSD硬盘,支持配置512e标准的硬盘，针对加密硬盘可提供密钥生命周期管理套件，实现统一管理本地和分布式系统密钥；配置≥2块2.5英寸600GB 10k SAS热插拔硬盘；配置独立12Gb SAS RAID控制器，支持raid0,1,10.5等RAID级别；512MB 缓存；

2.6、支持≥9个PCIe 3.0插槽，要求支持NVIDIA K1，K2，K40c GPU；

2.7、 USB接口数≥8个，内置≥1个；

2.8、集成Broadcom四口以上1G 网卡，双口万兆网卡，带SFP模块。支持VNIC技术，可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且支持可选的选件升级支持硬件卸载ISCSI或FCoE；

2.9、配置2 个750W冗余热插拔电源，通过80+PLUS认证，支持钛金认证电源；

2.10、对转风扇，六角形通风口；

2.11、配置1块双口8Gb HBA卡，带光模块；
2.12、配置2个TPM安全芯片防止针对服务器的恶意攻击，支持高级加密技术和数字签名验证微码版本;

2.13、主板集成系统管理处理器，提供单独的管理端口；支持系统管理升级选件,用于远程呈现，能够实现蓝屏信息的屏幕截取，支持远程桌面呈现（1600x1200 at 75 Hz），支持远程安装操作系统及挂载光驱，配置光通路诊断LCD面板, 可快速查看系统状态，微码版本，网络和服务器健康状态，支持光通路故障预警，可对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有光通路提前预警能力；快速诊断故障部件的功能对于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存/电源的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析；提供服务器系统管理软件，支持统一管理服务器、存储；

2.14、 支持的操作系统：Microsoft Windows Server 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1 and VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5. 支持内嵌虚拟化组件，支持面向VMware及Hyper-v的向上集成软件模块，集成服务器管理到Vmware Vcenter中，提供信息收集，基本配置，微码升级，事件监视以及电源管理，故障响应功能；

2.15、所供产品为原装整机标配，无其它配件，且原厂未开封产品；提供3年7*24小时原厂保修服务,第二自然日到场；

3、多媒体录播服务器  1台  参数如下：

3.1、采用基于IP网络的分布式多媒体录播系统产品架构。包括VGA编码器、高清编码器和多媒体录播服务器及配套软件系统。

3.2、单台服务器同时支持一间录播教室同时录制，每间教室可支持6路视频信号（AV、VGA、SDI、DVI等）及声音的任意组合录播；

3.3、单台服务器需支持8个房间同时录制，可支持双码流录制和导播录制，根据实际需求方式进行切换：导播录制时可同时生成单流单文件的电影模式和多流多文件的资源模式（即三分屏式模式），电影模式与资源模式同时成生课件；双码流录制时可同时生成高码流课件和低码流课件；

3.4、为保证服务器的稳定性和安全性，多媒体录播服务器须采用硬件嵌入式架构DSP芯片处理技术，而非采用工控机加视频采集卡方式或PC加视频采集卡方式。

3.5、前面板应有长不小于2.5寸，宽不小于0.5寸的 LED液晶面板显示控制状态，并具备控制按钮，可通过按钮操作查看相关参数，支持2个网口接入，同时服务器需支持IP SAN 大容量扩展，1U高，19英寸宽，可以机架式安装。

3.6、支持服务器级联，支持双机热备份，每一个编码器都可以支持和2台多媒体录播服务器进行并发连接，确保录制万无一失。

3.7、支持同步录制视频、音频和计算机动态屏幕内容，可实现老师图像、学生图像和计算机屏幕的同步录制，直播及点播，全面记录教学实况，即时生成多媒体教学课件；

3.8、平台操作系统：采用专用硬件平台，嵌入式操作系统，抗病毒黑客攻击；

3.9、系统须采用嵌入式平台，采用跨浏览器，跨平台的支持设计，用户访问可以在所有主流的浏览器中进行，包括但不限于Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、Apple Safari和Opera，可以通过Microsoft Windows和Apple Mac OS 平台访问；

3.10、支持标清视频录播，清晰度支持CIF /4CIF；支持高清视频录播，清晰度支持720P、1080P；

3.11、支持课表联动功能，可自行定义课时信息；支持课表手动添加及表格文件导入功能；

3.12、直播系统：(1)支持AV+VGA同步直播；(2)IE浏览器实时接收；(3)远端服务器分流直播；直播支持：全屏、画中画、画外画、等画面、独立画面等模式；

3.13、点播系统：(1) IE浏览器点播；(2)第三方点播平台；(3)点播模式支持：全屏、画中画、画外画、等画面、独立画面、索引画面回放等模式；

3.14、管理方式：(1)IE浏览器；(2)液晶屏控制面板；(3)第三方中控系统；

3.15、可以实时合成MP4格式流媒体课件，便于后期使用非线编系统编辑；可以在网络上供用户以流媒体方式进行直播点播；

3.16、符合国际相关标准和技术规范，系统录制的文件支持SCORM1.2标准，能与各种云资源平台、E-learning平台、学习管理系统等网络应用无缝衔接；

3.17、安全设置：多用户组权限设置；多级用户权限分配；支持文件加密；

3.18、支持远程摄像头控制；

3.19、系统存储容量≥2T；

3.20、支持iSCSI存储协议，支持SAN结构的外存储服务器，可无限扩大系统存储容量；

3.21、支持VGA录制帧率可达到30帧，满足高帧率动态VGA信号的录制需要；

3.22、系统支持自动VGA图片索引，支持文字索引在线编辑、图片索引在线编辑；

- 3.23、每间房间可支持高清标清混合导播录制；

3.24、系统支持通过网页对录制的视频文件进行在线编辑，所有的编辑操作均可通过网页实现，操作简单无需专业非编知识;

3.25、可对系统录制的视频文件在线添加片头片尾，对视频进行剪切和替换操作，实时生成新的视频文件或替换原文件。

3.26、添加索引、删除、替换已有索引文件，可加入文字索引，轻松实现图片、文字双索引功能，以便用户进行点播时更便捷的观看。

3.27、通过网页编辑功能，允许将多个课程文件合并为一个课程文件。

3.28、对视频文件进行剪切和替换，编辑完后可在线保存实时发布，也可以保存为新的课件实时发布。

3.29、视频剪切和替换可同时进行，可对同一文件多处进行逐一修改，修改完后统一保存，不影响视频、音频和计算机动态屏幕的同步播放。

4、多媒体导播控制平台  1套  参数如下：

4.1、管理员可远程登录，控制摄像机和导播手动切换，录播系统的录制、暂停与停止。

4.2、支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播。

4.3、实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S。

4.4、支持摄像机预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用。

4.5、支持6路可视化信号（计算机信号或视频信号）的导播控制切换功能，支持高清标清的混合录制。

4.6、远程导播控制平台内嵌在多媒体录播服务器里面，无需另外安装导播软件。

4.7、具备音量增、减、静音功能；

5、媒体中心软件  1套  参数如下：

5.1、为满足不同的学生进行课后课前预习、课后复习、课外学习等同时在线应用，系统平台需满足大批量的直播和点播需求：单个云资源管理平台需支撑500个并发用户的直播和点播要求；

5.2、在学生更多的情况可通过增加服务器方式来满足后期扩容或大量用户的直播、点播要求；

5.3、为满足不同领导、老师、学生使用不同的终端观看，系统要求采用跨操作系统、跨浏览器的架构设计：支持的操作系统有Windows和Mac，支持的浏览器有Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox和Apple Safari；

5.4、系统支持在线点评功能：让学生和老师随时点评打分，利于学生、老师之间的交流，优秀课件的传播。

5.5、为在体现某一时段的视件视频是需要注意的或是整个视频的重点内容，系统须支持图像检测技术，可通过索引帧迅速、准确的对文件进行定位，录制的视频文件可以生成和添加图片索引和文字索引，学生、老师或观看人员可以快速搜索和点播；

5.6、观看视频文件要求免插件安装，系统基于Flash技术和HTML5技术，可使用户免插件安装就能够接收观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受视频观看体验；

5.7、平台可通过WEB界面管理方式，在网络能正常通信的任意地方进行访问管理，可对不同的区级教育局进行统一管理，可以在某一个教育局对下面学校进行统一管理及某一个学校对本校区班级的管理，还可支持区域级、校级、班级统一管理，方便不同用户的应用，使管理人员更加灵活、高效、轻松管理；

5.8、为满足不同网络带宽下用户在观看视频，平台支持高清、标清视频同时直播或点播，满足不同带宽下都能观看视频；

5.9、为满足不同人员观看直播时的习惯及侧重点不同，系统支持画中画、画外画、2分屏、3分屏、单分屏等多种模式观看

5.10、为能更好的体现不同的课堂文化，系统应支持自定义LOGO功能，客户可根据自身需求做定制化设计。

5.11、支持网络存储功能，可实现大容量的课件视频存储

5.12、系统支持区域化层级管理，在学校可以实现单间课室进行本地管理的同时，区级还可对所有的学校教室进行统一的管理及所有校区的视频进行统一发布

5.13、支持用户分组、多级权限管理可对不同的管理人员权限分配及对不同的人员进行分组管理，如区级管理人员分为一组，分在管理组的人员可对所有学校的进行综合管理，本校管理员人员分为一组，此组人员只具有基本操作管理。

5.14、当学生或老师具有用户审核管理可对登陆到资源管理平台注册用户进行审核，可区分是否为本校学生，并分配相应的权限观看相应的学校内部视频；

5.15、支持课程管理系统支持课表联动功能，管理人员可上传课程表，系统可根据上传课程表上课时间、上课人等详细信息进行周期性自动化录课；

5.16、系统支持预约录制功能，当学校在某一天具有课程需要录制时，可提前对预定录制，满足管理人员忘录、漏录等特殊情况下的一个备份选择；

5.17、对课件资源进行学科、年级等分类管理，满足对不同的校区、班级视频综合管理；

5.18、系统支持对课件的在线编辑功能，管理人员可将录制好的视频课件，通过平台直接进行辑编，再发部成公开视频课件，无需再对课件下载、编辑、再上传成公开视频等复杂过程；

5.19、系统支持个人空间功能，老师可上传自已相应的视频，可实时关注学生对自已上传的视频的评价，同时还支持教室提前预约、个人相关资料的收藏等功能；

6、可视信号管理平台  1套  参数如下：

6.1多画面模式：1/4/8/9/16；

6.2视频清晰度：CIF、4CIF、480i、576i、720P、1080i、1080P；

6.3视频帧率：1-30帧/秒；

6.4音频编解码支持：AAC、WMA、G.722、MP3；

6.5 VGA模式支持4：3模式：640×480、800×600、1024×768、1280×960、1152×864、1400×1050 ；5：4模式：1280×1024；16：9宽屏模式：1280×720 、1366×768、1600×900 ；16:10宽屏模式：1280×800 、1440×900、1680×1050；

支持非标准模式；

6.6 VGA信号帧率:1-30帧；

6.7支持多种安全机制：设备密码认证、管理员界面超时锁屏；

6.8支持多种字幕形式：标清画面字幕、高清画面字幕、VGA画面字幕、字幕位置任意、支持远程摄像头控制；

7、导播控制键盘  1台  参数如下：

7.1、采用基于网络的硬件导播控制键盘，实现对录播系统，云台摄像机和画面合成的本地或远程控制；

7.2、与电脑连接采用USB 2.0接口，免驱动安装；

7.3、六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次；

7.4、操作温度： -10℃-+70℃；

7.5、相对湿度：30%-90%（W/O condensation）；

7.6、功率：2.7W（无连接其它通信）；

7.7、电源适配器:12VDC/1000mA；

7.8、单台导播可连接到任意录播教室进行导播录制；

7.9、键盘支持一键录制、暂停、停止功能；

7.10、键盘支持自动、人工、半自动导播按钮控制，具备音量增、减、静音功能；

8、高清MCU  1台  参数如下：

8.1采用一体式DSP结构设计，内置电源，支持双路独立物理电源输入；

8.2采用嵌入式操作系统，非Windows系统不受电脑病毒感染；

8.3支持动态资源分配，MCU可以根据呼入分辨率自动完成，无需通过手动方式改变资源分配策略，再分配资源过程无需重启MCU设备；

8.4会议速率支持64Kbps－6Mbps，在全适配或全编全解模式下配置不低于20路1080P30分会场同时接入，每个会场都能自定义观看不同16分屏画面；

8.5支持同时召开20组的会议（混速、混音、多画面、辅流），会议组数不受混网、混速数量的限制;

8.6系统具有一定冗余性，具备20路双向1080P60会场同时接入能力;

8.7支持H.323和SIP双协议。应具有 H.263、H.264、H.264 SVC 、H.264 High Profile协议。MCU应具有所有视频协议、不同分辨率下的编码转换能力，即在组会时候，使用上述协议终端可以加入同一个会议中;

8.8支持视频图像1080P30fps，双流内容图像1080P25fps，音频22Khz或以上宽频立体声；

8.9图像格式支持QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、HD 720P、1080P，音频协议支持ITU-T G.711、G.722、G.722.1、G.729、G.722.1 Annex C、G.719音频编解码，达到22KHZ及以上声音还原效果；

8.10支持标准H.239和BFCP双流协议；支持高清双流功能，满足低带宽下高清双流会议的应用，主流辅流最高均可支持1080P50fps，并保证发送辅流时主流帧率不降低；

8.11. 支持抗丢包能力，IP网络丢包在20%以内，对会议音视频没有影响，IP网络丢包在70%以内，对会议音频没有影响;

9、安全接入网关  1台  参数如下：

9.1一体化设计，电信级架构，支持7X24小时开机，非Windows系统不会感染病毒；

9.2符合ITU-T H.323协议标准的网守（GateKeeper）服务，支持100台或以上终端注册，10路或以上并发呼叫；

9.3支持呼叫带宽管理，超过带宽总限制的呼叫将被拒绝，以保证其他业务的带宽；

9.4支持ITU-T H.460协议， MCU和视频终端需要内置H.460客户端；

9.5支持分配视频呼叫号码，支持将视频设备的IP地址和视频呼叫号码之间的转换，支持使用视频呼叫号码进行双向呼叫；

9.6支持H.323视频会议业务穿透防火墙或NAT设备，而不用对防火墙和NAT设备进行改动；

10、网络机柜  1台  参数如下：

42U，600mm(宽)*1000mm(深)*2000mm(高);

11、媒体中心服务器  1台  参数如下：

11.1、服务器外观：2U机架式，配置机架导轨和理线臂；

11.2、配置2颗Intel Xeon E5-2620 v3处理器；

11.3、支持DDR4内存，支持2DPC到2133 MHz（1.2V）；单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC≥1600 MHz；配置≥64 G DDR4内存，要求单条内存≥16GB；

11.4、配置24 个DIMM 插槽，可配备1.5TB内存；

11.5、支持≥26块热插拔硬盘配置或14块3.5寸硬盘，支持SAS、SED（自加密）、SATA、SSD硬盘,支持配置512e标准的硬盘，针对加密硬盘可提供密钥生命周期管理套件，实现统一管理本地和分布式系统密钥；配置≥10块3.5英寸4TB热插拔硬盘；配置独立12Gb SAS RAID控制器，支持raid0,1,10.5等RAID级别；512MB 缓存；

11.6、支持≥9个PCIe 3.0插槽，要求支持NVIDIA K1，K2，K40c GPU；

11.7、 USB接口数≥8个，内置≥1个；

11.8、集成Broadcom四口以上1G 网卡。支持VNIC技术，可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且支持可选的选件升级支持硬件卸载ISCSI或FCoE；

11.9、配置2 个750W冗余热插拔电源，通过80+PLUS认证，支持钛金认证电源；

11.10、对转风扇，六角形通风口；
11.11、配置2个TPM安全芯片防止针对服务器的恶意攻击，支持高级加密技术和数字签名验证微码版本;

11.12、主板集成系统管理处理器，提供单独的管理端口；支持系统管理升级选件,用于远程呈现，能够实现蓝屏信息的屏幕截取，支持远程桌面呈现（1600x1200 at 75 Hz），支持远程安装操作系统及挂载光驱，配置光通路诊断LCD面板, 可快速查看系统状态，微码版本，网络和服务器健康状态，支持光通路故障预警，可对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有光通路提前预警能力；快速诊断故障部件的功能对于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存/电源的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析；提供服务器系统管理软件，支持统一管理服务器、存储；

11.13、 支持的操作系统：Microsoft Windows Server 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1 and VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5. 支持内嵌虚拟化组件，支持面向VMware及Hyper-v的向上集成软件模块，集成服务器管理到Vmware Vcenter中，提供信息收集，基本配置，微码升级，事件监视以及电源管理，故障响应功能；

11.14、所供产品为原装整机标配，无其它配件，且原厂未开封产品；提供3年7*24小时原厂保修服务,第二自然日到场；