福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 景观鱼池生物净化器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

景观鱼池生物净化器技术要求

设备需满足福建中医药大学旗山校区生活区户外景观鱼池水质过滤净化要求，中标方需上门指导下述所有设备的安装调试工作，对产品实行“三包”，设备质保期为壹年，终身负责维修。使用设备进行水质净化后，水质没有达到和超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，中标方需承诺全款退货。

| 设备名称 | 鱼池生物净化器 |
| --- | --- |
| 设备成套配置 | 设备要求为沉淀、生化解毒、生化过滤、杀菌灭藻一体化机 |
| 净化能力 | 20吨/小时 |
| 设备尺寸 | 1250mm*1400mm*H1750mm |
| 复合生物滤层厚度 | 1000mm |
| 复合生物滤层维护 | 滤料不需要更换，使用寿命10年以上，不需将滤料掏出清洗 |
| 过滤速度 | 0-12m/h |
| 气水反冲洗时间 | 设备需具有气水反冲洗功能，反冲洗时间等于或小于5分钟 |
| 水漂洗时间 | 等于或小于3分钟 |
| 进水口 | DN100 |
| 出水口 | DN100 |
| 排污口 | DN100 |
| 净化器运费负荷 | 等于或小于0.7KW/220V |
| 净化器装机负荷 | 等于或小于3.0KW/220V |
| 设备安装要求 | - 安装设备以及布置管线不能对原先景观鱼池内的建筑物进行破坏性施工改造； 2、设备安装完后不能高于地面600mm； 3、占地面积小于2平方米； |
| 净化效果 | 1、能过滤除浊，净化后水体能见度≥1.0米，水体初次净化4天内清澈见底； 2、能除臭，净化后水体不能有腥味、臭味； 3、水质净化后，水质达到和超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |
| 净化器材料壳体 | 玻璃钢 |
| 运行噪音 | 设备需用潜水泵抽水，净化器正常运行时噪音不高于58分贝 |