福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 2-1 | 实验台柜 |  | 1批 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：项目一：

彩色多普勒超声诊断仪主要参数及配置

1、主要技术参数：

1.1主要用于小器官、骨骼肌肉、腹部、神经、术中，介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，所投机型为投标商高端机型。客户认可机型

1.2  ≥21英寸高分辨率液晶显示器，具备万向关节臂，可进行720°旋转。可前后折叠。

1.3  操作面板具备液晶显示屏≥12英寸，可通过操作面板进行TGC线调节，操作面板可进行上下左右高端调节，可进行360°旋转。

1.4  无针探头接口≥4个，可适用于所有探头

*1.5  多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断（附图）

1.6数字化通道≥4,000,000

1.7 自适应增益补偿技术

1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.9 脉冲反向谐波技术

1.10 空间复合成像技术

1.11斑点噪音抑制技术，可进行分级调节

1.12智能化一键图像优化技术

1.13动态范围≥300db

1.14 术者模式，液晶触摸屏和显示器可同屏显示图像内容（附图）

1.15组织差异校正技术，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。

1.16 系统扫描频率范围为1-18MHz（以CFDA探头注册频率为准）

1.17  腹部探头：扫描频率为1.0-5.0MHz,为PureWave探头或面阵探头

*1.18  高频探头：扫描频率为5.0-18.0MHz（以CFDA探头注册频率为准）

1.19  血管探头：扫描频率为3.0-12.0MHz

*1.20 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。

2、/配置：

主机

1.心脏相控阵探头（1-5.0MHz）

2. 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）

3. 小器官线阵探头（5.0-12.0MHz）

4. 高频肌骨探头（5.0-18.0MHz）

5.血管自动追踪技术

6.联合影像技术

附属设备：

超声工作站

项目二：

| 序号 | 产品名称 | 规格（W*D*H) | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验台柜 |  |  |  |  |  |
|  | 更衣、换鞋 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1860*450*1800 | 台 | 1 | 铝合金框架，中密度板柜体及层板 |
| 2 | 更衣柜 | 1500*450*1800 | 台 | 1 | 铝合金框架，中密度板柜体及层板 |
| 3 | 不锈钢鞋柜台 | 1670*450*500 | 台 | 1 | 全304不锈钢制作 |
|  | 处理间、提取间 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 950*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
|  | PP水槽 | 550*400*300 | 套 | 1 | TOF\润旺达 |
|  | 三口水龙头 |  | 套 | 1 | TOF\润旺达 |
|  | 滴水架 | 500*550 | 套 | 1 | TOF\润旺达 |
|  | 洗眼器 | 桌上型 | 台 | 1 | TOF\润旺达 |
| 2 | 边台 | 1700*750*850 | 台 | 2 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 3 | 边台 | 2000*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 4 | 边台 | 2520*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 5 | 角台 | 1000*1100*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
|  | 产物分析间、仪器间 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1920*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 2 | 边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 1 | 全钢结构，带水 |
| 4 | 边台 | 1200*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 5 | 角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 6 | 边台 | 2000*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
|  | PP水槽 | 550*400*300 | 套 | 1 | TOF\润旺达 |
|  | 三口水龙头 |  | 套 | 1 | TOF\润旺达 |
|  | 滴水架 | 500*550 | 套 | 1 | PP |
|  | 洗眼器 | 桌上型 | 台 | 1 | TOF\润旺达 |
|  | 加样间、测序间 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3920*750*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
| 2 | 仪器台 | 3200*850*850 | 台 | 1 | 铝木结构，台面采20mmMicrobial-Guard佰抗板，耐酸碱，高温，耐刮、抗静电。 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 实验凳 |  | 个 | 12 | 气缸式升降，皮凳面，五脚支架 |
| 2 | 台面电源线盒 |  | 套 | 24 | 钢制模具成型，配万能五孔插座 |
| 通风柜排风系统（斜流风机直排式排放） |  |  |  |  |  |
| 1 | 防腐斜流风机 | FSJG-3.0F，0.18KW | 台 | 1 | 高分子FRP叶轮及外壳 |
| 2 | 风机支吊架 |  | 台 | 1 | 角钢，喷塑 |
| 3 | 风机法兰接口 | 配3.0F风机 | 个 | 1 | PVC |
| 4 | 软连接 |  | 个 | 2 | 帆布 |
| 5 | 防雨百叶风口 |  | 个 | 1 | 铝合金 |
| 6 | 风管 | φ315 | 米 | 1 | PVC |
| 7 | 弯头 | φ315 | 个 | 1 | PVC |
| 8 | 墙开孔及修复 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 电线 | ZBVR-2.5mm2 | 米 | 10 | 成天泰/太阳 |
| 10 | 控制线 | ZBVR-1.5mm2 | 米 | 10 | 成天泰/太阳 |
| 11 | 线管及配件 | φ20-φ25 | 米 | 5 | PVC，祥塑 |
| 12 | 安装辅料 |  | 项 | 1 |  |